Les bruksanvisningen nøye før bruk

AROMA FINE PLUS

ALGINAT AVTRYKKSMATERIALE

Kun til profesjonell bruk ved anbefalte indikasjoner.

ANBEFALTE INDIKASJONER

- Midlertidige avtrykk.

- Avtrykk til fremstilling av:

  - modeller til temporære innlegg, onlays og broer

  - ortodontimodeller

  - Studiemodeller

KONTRAINDIKASJONER

I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

BRUKSANVISNING

|  | Normal arbeidstid | Hurtig arbeidstid |
| --- | --- | --- |
| Blandetid | 20-30 sek. | 20-30 sek. |
| Total arbeidstid | 90 sek. | 70 sek. |
| Herdetid | 180 sek. | 150 sek. |
| Minimumstid i munnen | 120 sek. | 90 sek. |

- Rist alltid pulveret godt før bruk. Bland sammen pulveret med anbefalt mengde vann. Standarforhold: 1 skje vann(8,4g) til ½ glass(20 ml) vann (Fig 1)

- Bland i 20-30 sekunder. Fyll avtrykksjeen med den ferdige blandingen (fig 2)

- Plasser skjeen i munnen. Se arbeidstid i tabellen over (fig. 3)

- Vent til avtrykket herdes. Se herdetider i tabellen ovenfor (fig 3)

- Fjern avtrykket og skyll under vann (fig.4)

MERK

- Høyere temperatur på blandevannet vil forkorte både herdetiden og den totale arbedistiden.

- Ulike typer hardhet i vannet kan påvirke herdetiden.

DESINFEKSJON:

Anbefalt desinfeksjonsmetode: Legg avtrykket i natriumkloridoppløsning. Se bruksanvisning for gjeldende produkt som brukes.

MODELLFREMSTILLING

- Fjern overskuddsvann før støping i gips. For best resultat anbefales det å støpe modellen direkte etter avskylling (fig. 5)

- Om avtrykket ikke kan støpes umiddelbart så pakk det inn i fuktig papir, alternativt i en forseglet plastpose. AVTRYKKET MÅ IKKE OPPBEVARES I VANN.

- AROMA FINE PLUS er kompatibel med type III og type IV gips (GC Fuji ROCKTM EP)

OPPBEVARING

Oppbevares kaldt og tørt i en lufttett beholder (4-25°C) (39,2-77,0°F).

(holdbarhet 3 år fra produksjonsdato)

ADVARSEL

- Dersom kontakt med øynene: Skyll umiddelbart og oppsøk lege.

- Bruk munnbind ved blanding for å unngå å innhalere pulverstøv.

- Når posen er åpnet, oppbevar resten av innholdet i en beholder med lokk.

- Bland ikke materialet med andre produkter.

Sidst revidert : 05/2011