Les bruksanvisningen nøye før bruk.

FREEGENOL  TEMPORARY PACK

EUGENOLFRI TEMPORÆR RETENSJONSSEMENT

Skal kun brukes av tannleger ved indikasjoner beskrevet i denne bruksanvisning.

INDIKASJON

Temporær sementering av midlertidige kroner og broer og av ferdige protetiske arbeider som skal være midlertidig i pasientens munn for å kontrollere form, farge etc.  OBS Bruksanvisningens punkt 4b

KONTRAINDIKASJONER

I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette

inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

BRUKSANVISNING

- Press like deler base og katalysator ut på blandeblokken.

- Bland godt i 20-30 sekunder.

- Legg sementen i kronen og plassér in situ på den preparerte og tørrlagte tannen.

- La materiale herde (3 minutter fra starten av blandingen) og fjern overskuddet.

OBS.

- Herdetiden kan justeres ved å bruke mer/mindre base: 
Mer base = kortere herdetid, mindre base = lengre herdetid. Overskrid ikke base/katalysator blandeforholdet 3/2 til 2/3.

- En lettere binding til metall kan oppnås ved å tilsette vaseline, max 25% av den totale mengden.

OPPBEVARING

Materialet bør oppbevares ved stuetemperatur (4 - 25°C)

(Holdbarhet: 3 år fra produksjonsdato)

PAKNING

  - pakning : 55 g base, 20 g katalysator, rensemiddel og blandeblokk.

ADVARSEL

I tilfelle ubundet cement i øynene: Skyll nøye med vann, oppsøk lege.

Sist revidert : 09/2008