8 NO IFU Fuji Ortho LC Capsule KMOK.doc 25.06.2014     Page 1 of 2

Les bruksanvisningen nøye før bruk
GC Fuji ORTHO™ LC CAPSULE

LYSPOYMERISERENDE RESINFORSTERKET GLASSIONOMERSEMENT I KAPSLER TIL ORTODONTISK BRUK
Skal kun brukes av tannleger ved indikasjoner beskrevet i denne bruksanvisning. 

INDIKASJON

1. Sementering av metallbrackets og fester

2. Sementering av kjeramiske brackets

3. Sementering av ortodontisk apparatur på akrylbasis
4. Sementering av bånd, men kun når ekstra retensjon ønskes

KONTRAINDIKASJON

1. I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege

2. Bonding av polykarbonate brackets.

3. Sementering av f.eks. Herbst Appliances

BRUKSANVISNING

1. [image: image1.png]%




FORBEHANDLING AV EMALJEN

a. Bruk en ren gummikopp eller børste og rengjør tannen med pimpsten og vann. 

b. Skyll grundig med vann

c. Bruk en liten svamp eller bomullspellet og appliser GC ORTHO CONDITIONER på overflaten av tannen der bindingen skal være, i 20 sekunder. Skyll grundig. På tross av gode resultater uten forbehandling av emaljen, vil en kondisjonering av bindingsflaten øke bindingsstyrken. Vi anbefaler derfor kondisjonering, spesielt til nye brukere av GC Fuji ORTHO LC. 

Tilbehør: Ets bindingsoverflaten (emaljen) ihht. de ulike produsentenes instruksjoner. Rens grundig. 

Merk: Emaljeoverflaten skal være fuktig. En tørrlegging eller uttørket emaljeoverflate vil påvirke bindingsstyrken. Optimalt fuktighetsnivå oppnås ved å styrke bindingsflaten på tannen med en fuktig vattrulle umiddelbart før sementering av brackets med GC Fuji ORTHO LC. Hvis bindingsflaten tørker ut i løpet av prosedyren så kan tannen fuktes igjen med en vattrulle.

2. AKTIVERING AV KAPSEL OG BLANDING.

a) Før aktivering: Bank kapselsiden mot en hard overflate for å løsne sammenklemt pulver (fig 1) For å aktivere kapselen: trykk stemplet helt inn slik at stemplets bakkant er på nivå med stempelkroppen (Fig 2)

b) Sett kapselen umiddelbart i en metall GC Capsule Applier og trykk en gang på håndtaket (Fig 3.) Kapselen er nå aktivert. 

c) Etter aktiveringen: Sett kapselen straks i kapselblanderen, bland  i 10 sekunder. Kapselblanderens intensitet skal være 4,00 o/m (Fig 4). Arbeidstiden er (ved 23°C) 3 minutter etter at blanding er avsluttet. Høyere temperaturer vil forkorte arbeidstiden og lavere temperatur vil forlenge den. Oppbevar blandingen i kjøleskap inntil umiddelbart før bruk. 

Merk:  Kapselen skal aktiveres umiddelbart før blanding. Etter blanding applisér sementen straks på bracketens eller apparaturets bindingsflate.
3. APPLISERING AV SEMENT

a) Plasser kapselen med det blandede materialet i GC Capsule Applier. 

b) Trykk ut blandingen ved å trykke på avtrekkeren 4-5 ganger (Fig 5) Dekk den rengjorte overflaten på bracketen med et lag sement. 

Merk: 

1) For å justere vinkelen på spissen kan kapselen dreies i GC Applieren. 

2) For å fjerne kapselen fra GC Applieren: Trykk på utløserknappen og dra kapselen opp. 

3) GC Fuji ORTHO LC CAPSULE kan ikke garanteres dersom materialet brukes i en ikke-GCprodusert applikator. Kontroller dette på forhånd. 

SEMENTERINGS PROSEDYRE

Brackets 

a) Dekk bindingsflaten på bracketen helt med ferdig blandet sement.
b) Anbring den sementdekkede bracket in situ.

c) Press bracketten fast mot emaljeoverflaten. Fjern overskuddet med et egnet instrument. Press igjen bracketten mot tannen. Fortsett å feste bracketsene uten opphold. Plassér alle brackettene i en kvadrat eller i en hel tannbue samtidig. Mer enn én blanding sement vil være nødvendig. Hvis bracketten beveger seg kan denne lysherdes i 5 sekunder. 

ETTER FJERNING AV OVERSKUDDET, PASS PÅ Å IKKE DISPLASSERE BRACKETTENE FØR SEMENTEN ER HERDET. ENDRING AV BRACKETTENES POSISJON PÅ DETTE TIDSPUNKTET KAN MEDFØRE MINSKET BINDINGSSTYRKE. 

d) Lyspolymeriser (470nm bølgelengde) hver brackett i 10 sekunder fra hhv. occusal, mesial, distal samt gingival side; totalt 40 sekunder. Det er ytterst viktig å kontrollerer lyspolymeriseringslampen med jevne mellomrom for å sikre tilstrekkelig lysintensitet.
e) Sett inn ligatur og avslutt innledende prosedyre. Bruk feks 016 NiTi eller lignende ligatur. 

Merk: 1) Sementering av kjeramiske brackets: Brackets med kjeramisk retensjonsbase må etses og silaniseres om de ikke er det fra produsentens side, før sementering med  GC Fuji ORTHO LC. Om brackettene kontamineres: følg produsentens anvisninger for rensing og/eller silanisering. Ingen forbehandling anbefales ved mekanisk retensjonsbase. 

2) Sementering av porselensbracket til porselenrestaureringer: Forbehandle porselenet med etsing av overflaten og silanisering etter fabrikantens anvisninger, og sementer med GC Fuji ORTHO LC som ovenfor. 

3) Sementering av brackets til amalgam/metall: Gjør overflaten lett ru med en skive eller diamant før sementering med  GC Fuji ORTHO LC. 

B. Akrylbasert apparatur

a) Mikro-ets eller gjør overflaten ru med et roterende instrument og preparer retensjonshullene i akrylen for å oppnå mekanisk binding. 

b) Forbehandle tannen som nevnt ovenfor i seksjon 1. 

c) For å gjøre fjerning av apparaturet enklere: legg vaselin el.l. okkusalt på tannoverflaten. 

d) Applisér sement på apparaturets indre overflate for å sikre at sementen penetrerer retensjonshullene. 

e) Sett apparaturet på plass.
Fjern umiddelbart det perifere overskuddet på apparaturet. 

f) Beveg lyspolymeriserigsspissen i distal-mesial retning og lysherd apparaturet i 30 sekunder på de buccale, palatinale og occusale overflatene. 

g) Aktivering av apparaturet kan begynne ved pasientens sengetid samme kveld. 

5 FJERNINGSPROSEDYRE

A. Brackets 

Bruk en ligaturtang og drei kraftig mot klokken, samtidig som man legger fingerstøtte lingualt. Om Bracketten ikke løsner, tørrlegg tannen rundt bracket med luftblås og forsøk igjen i motsatt retning. Fjern sementrester med et tannrensingsinstrument eller en fin diamant. 

B. Ortodontiapparatur

Fjern bånd med en avtrekkertang. Vri apparaturet flere steder med avbitertangen. Om apparatet ikke kan fjernes: del det med et bor eller en diamant, tørrlegg sementen og fjern apparaturet. 

OPPBEVARING

Oppbevares kjølig og mørkt (4-25°C/39,2-77,0°F)
(Holdbarhet: 2 år fra produksjonsdato)

PAKNING

Pakning: Eske med 50 stk kapsler

Gjennomsnittsinnhold pr. kapsel : 0,30g pulver og 0,085ml væske.

Minimum nettovolum blandet sement, pr. kapsel 0,10ml.

Tilbehør : GC CAPSULE APPLIER (1 stk.).

ADVARSEL

1. I tilfelle kontakt med slimhinner eller hud, fjern materialet umiddelbart med et stykke gas dyppet i alkohol og skyll godt med vann.

2. I tilfelle kontakt med øynene, skyll godt med vann og oppsøk lege.
Sist revidert : 03/2009

